SISTEMA E MÉTODO INTELIGENTE PARA MONITORAMENTO TÉRMICO EM MANUFATURA ADITIVA

Campo da invenção

A presente invenção insere-se no campo da engenharia mecânica e computação aplicada, mais especificamente voltada a sistemas de controle e sensoriamento térmico em tempo real para processos industriais de manufatura aditiva metálica.

Fundamentos da invenção

Atualmente, os processos convencionais de manufatura aditiva utilizam pirômetros ópticos ou termopares fixos externos. Esses dispositivos apresentam tempo de resposta lento e baixa resolução espacial, impossibilitando a detecção precoce de zonas de superaquecimento na poça de fusão.

A presente invenção visa superar as desvantagens citadas propondo uma malha fechada de monitoramento multiespectral em alta frequência, reduzindo em até 40% a taxa de descarte de peças por empenamento térmico.

Breve descrição dos desenhos

A Figura 1 apresenta o diagrama esquemático em blocos do sistema de monitoramento.

A Figura 2 ilustra o fluxo operacional do algoritmo de controle térmico preditivo.

Descrição da invenção

Conforme ilustrado na Figura 1, o sistema compreende uma unidade de processamento central (1) acoplada a uma câmera termográfica multiespectral (2) e um bico extrusor (3).

A câmera multiespectral (2) captura imagens térmicas da poça de fusão a uma taxa de 500 quadros por segundo, transmitindo os dados via barramento de alta velocidade para a unidade central (1).

Em caso de desvio térmico superior a 5% da temperatura de referência, o algoritmo preditivo ajusta dinamicamente a potência do feixe laser antes da deposição da camada subsequente.

Exemplos de concretizações da invenção

Em uma concretização preferencial da invenção, o módulo sensor foi integrado a uma impressora 3D do tipo DED (Directed Energy Deposition), operando com liga de titânio Ti-6Al-4V e comprovando a estabilidade da poça de fusão durante 12 horas consecutivas de operação ininterrupta.